ICS 35.18

CCS L63

T/CIQA-139—20

2024-XX-XX 发布                           2024-XX-XX实施

中国出入境检验检疫协会 发布

教育显示器接口通用技术要求

General technical requirements for educational display interface

（征求意见稿）

团体标准

23

目录

前    言	2

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 要求	3

4.1 教育显示器接口类型	4

4.2接口外观通用要求	4

4.3 接口材质要求	4

4.4 接口性能要求	4

4.5 显示接口信号性能要求	5

4.6 环保要求	5

5 检测方法	5

5.1 外观检查	5

5.2材质检查	5

5.3接口材质性能测试	5

5.4 接口电气性能测试	6

5.5 接口环境测试要求	8

5.6 环保要求	8

6 试验结果的评价	8

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国出入境检验检疫协会提出并归口。

本文件主要起草单位：中检集团南方测试股份有限公司、深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司、视源股份有限公司、厦门厦华科技有限公司、深圳计量质量检测研究院、福建省产品质量检验研究院。

本文件主要起草人：张鹏、侯涛、谢明峰、骆凯、邓为民、吴海清、吴王震、罗斌。

本文件知识产权归中国出入境检验检疫协会所有。任何单位或个人未经许可，不得以营利为目的，印制、出版、翻译、转发或复制全文或部分文字。

教育显示器接口通用技术要求

范围

本文件规定了教育显示器接口的术语和定义、要求、试验方法、检验规则等。

本文件适用于教育显示器整机及其接口的技术评价。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4943.1 音视频、信息技术和通用技设备 第1部分：安全要求

SJ/T 11292 计算机用液晶显示器通用规范

GB/T 26125  电子电气产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定

GB/T 2421.1电工电子产品环境试验 概述和指南

GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求

GB/T 26125 电子电气产品 六种限用物质的测定

GB/T5169.10电工电子产品着火危险试验 第10部分：灼热丝／热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用试验方法

GB/T5169.11电工电子产品着火危险试验 第11部分：成品的灼热丝∕热丝基本试验方法

术语和定义

SJ/T 11292 确立的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1术语

USB：Universal Serial Bus通用串行总线

HDMI: High Definition Multimedia Interface 高清视频接口

DP：Display Port显示接口，视频电子标准协会(VESA)标准化的数字式视频接口标准

DVI：Digital Visual Interface数字视频接口

VGA：Video Graphics Array视频输入输出接口

YPbPr：色差分量接口

Type C：C形USB接口

要求

- 4.1 教育显示器接口类型

教育显示器宜具有下述接口类型

| - No. | - 接口 | - 要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - USB | - √ |
| - 2 | - HDMI | - √ |
| - 3 | DP | - ○ |
| - 4 | - DVI | - ○ |
| - 5 | - VGA | - ○ |
| - 6 | - YPbPr | - ○ |
| - 7 | - Type C | - ○ |
| - 8 | - RJ45 | - ○ |
| - 9 | - 自定义输入接口 | - ○ |
| - 注：“√”表示“必备”，“○”代表可选。 |  |  |

- 4.2接口外观通用要求

端口不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形等。

端口表面的镀层无龟裂、起泡、分层、磨损等。

端口金属部分不得有氧化的情况；铜质材料不得出现腐蚀或铜绿，铁或钢材材料不得出现腐蚀和锈蚀的情况。

- 4.3 接口材质要求

4.3.1 接口材质要求

| 部位 | 材质要求 | 表面处理要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金属外壳 | 黄铜/钢 | 镀镍/镀金 |  |
| 弹片 | 磷青铜/铜合金 | 镀金 |  |
| 塑胶支架 | 可通过灼热丝550℃以上阻燃材料 | 无 | 5.4.8 |

- 4.4 接口性能要求

4.4.1端口插拔力要求

| 接口类型 | 插入力 | 拔出力 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| USB端口 | Max 20N | Min 10N | 插拔力计 |
| HDMI端口 | Max 20N | Min 10N | 插拔力计 |
| 其他端口 | Max 20N | Min 10N | 插拔力计 |
| 注：具有反扣的接口，如RJ45不需要评估插拔力性能。 |  |  |  |

4.4.2接口性能要求

| 项目 | 性能要求 | 评价方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 存储温度 | 存储温度-40℃~85℃ | 低温试验 | 5.5.1 |
|  |  | 高温试验 | 5.5.2 |
| 存储湿度 | 存储湿度：≤95% | 恒定湿热试验 | 5.5.3 |
| 接触阻抗 | ≤30mΩ | 接触阻抗试验 | 5.4.1 |
| 额定电压 | 任意2个pin之间和任意pin脚和外壳之间可耐30VAC电压冲击 | 额定电压试验 | 5.4.1 |
| 耐冷热冲击性 | 耐-40℃~85℃冷热冲击 | 高低温交变试验 | 5.6.4 |
| 结构稳定性 | 振动振幅：1.52mm，振动频率：50～2000～50Hz时，讯号中断≤1微秒（μs）方法 | 振动试验 | 5.4.7 |
| 耐腐蚀性 | 接口应满足耐腐蚀能力C级以上能力 | 盐雾试验 | 5.3.2 |
| 耐久性 | 接口应满足（含）C级以上耐久性 | 耐久性试验 | 5.3.3 |
| 抗电强度 | 端子和外壳之间施加 1500VAC无击穿和闪烁 | 耐压试验试验 | 5.4.2 |
| 静电防护 | 对接口的金属外壳（接地外壳） 接触放电：4kv 空气放电：8kv 无击穿和闪烁 | 静电放电抗扰度测试 | 5.4.3 |
| 绝缘阻抗 | 500VDC 1min Min 2MΩ | 绝缘阻抗测试 | 5.4.4 |
| 接口焊盘可焊性 | 260±5℃手工焊接3±0.5秒，焊接覆盖面积大于95% | 可焊性测试 | 5.4.5 |
| 接口耐焊性 | 耐350±5℃焊接 1-3秒，不变形、破损 | 耐焊性测试 | 5.4.6 |

- 4.5 显示接口信号性能要求

接口连接对应信号需通畅，其信号性能应满足对应端口类型的通讯协议要求。

- 4.6 环保要求

应满足GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求。

检测方法

本文件中除环境试验以外，其他试验宜在下述测试环境条件下进行：

A）温度：15℃~35℃

B）相对湿度：25%~75%

C）大气压：86kPa~106kPa

- 5.1 外观检查

用目测法进行外观检查。

- 5.2材质检查

外壳、弹片和塑胶支架应具有来料的供方的材质声明。

检查材质声明是否满足材质要求。必要时，可使用切片机对材料进行切割后，用材料定性分析仪（如红外光谱/紫外荧光分析仪等）作为最终仲裁结果。

- 5.3接口材质性能测试

5.3.1 插拔力测试（零部件）

| 接口类型 | 插入测试速度 | 拔出测试速度 | 样本量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USB端口 | 12.5mm/min | 12.5mm/min | N=5pcs |  |
| HDMI端口 | 12.5mm/min | 12.5mm/min | N=5pcs |  |
| 其他端口 | 12.5mm/min | 12.5mm/min | N=5pcs |  |
| 注：具有反扣的接口，如RJ45不需要评估插拔力性能。 |  |  |  |  |

使用插拔力测试仪测试端口插入力和拔出力

5.3.2 接口盐雾试验

| 试验 | 级别 | 测试条件 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐腐蚀能力 | A级 | 温度：35±1℃ 盐水：NaCl 5% 时间：168h 试验后用清水清洗干净，静置2H；干燥后再进行外观检查和测试接触阻抗。 | 插拔测试后： 目视外观不得出现破损、变形的情况； 接口接触阻抗≤ 30mΩ； |
|  | B级 | 温度：35±1℃ 盐水：NaCl 5% 时间：96h 试验后用清水清洗干净，静置2H；干燥后再进行外观检查和测试接触阻抗。 |  |
|  | C级 | 温度：35±1℃ 盐水：NaCl 5% 时间：48h 试验后用清水清洗干净，静置2H；干燥后再进行外观检查和测试接触阻抗。 |  |
|  | D级 | 温度：35±1℃ 盐水：NaCl 5% 时间：24h 试验后用清水清洗干净，静置2H；干燥后再进行外观检查和测试接触阻抗。 |  |

5.3.3 接口耐久性试验

| 试验 | 级别 | 测试条件 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口耐久能力 | A级 | 插拔速度：200次/h 插拔次数：5000次 | 插拔测试后： 目视外观不得出现破损、变形的情况； 端口拔出力不得小于8N； 接口接触阻抗≤30mΩ； |
|  | B级 | 插拔速度：200次/h 插拔次数：3000次 |  |
|  | C级 | 插拔速度：200次/h 插拔次数：1500次 |  |
|  | D级 | 插拔速度：200次/h 插拔次数：1000次 |  |

- 5.4 接口电气性能测试

5.4.1接口电性试验

| 测试项目 | 测试条件 | 判定要求 | 测试点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接触阻抗 | 电压：20mV 电流：10mA 对应点接微欧姆测试仪正负值，形成回路测试（按照GB 4943标准要求） | ≤30mΩ | Pin前后最远端 |
| 额定电压 | 可耐30VAC电压冲击（按照GB 4943标准要求） | 不击穿、无飞弧 | 任意2个pin之间和任意pin脚和外壳之间 |

5.4.2接口绝缘耐压试验

| 测试项目 | 测试条件 | 判定要求 | 测试点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐压试验 | 1500V AC 1-4秒（按照GB 4943标准要求） | 不击穿、无飞弧 | pin和外壳之间 |

5.4.3接口的耐静电试验

| 测试项目 | 测试条件 | 判定要求 | 测试点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 静电放电抗扰度 | 接触放电：4kV （其他条件参照GB/T 17626.2标准要求） | 参照GB/T 17626.2标准要求 | 接口的金属外壳 |
|  | 空气放电：8kV （其他条件参照GB/T 17626.2标准要求） | 参照GB/T 17626.2标准要求 | 接口的金属外壳 |

5.4.4接口的绝缘阻抗试验

| 测试项目 | 测试条件 | 判定要求 | 测试点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绝缘阻抗 | 500VDC 1min | Min 2MΩ | pin和外壳之间 |

5.4.5接口可焊性试验

| 测试项目 | 测试条件 | 判定准则 |
| --- | --- | --- |
| 可焊性试验 | 烙铁温度260±5℃，手工焊接3±0.5秒 | 目视检查，焊接良好的覆盖面积比焊盘面积，应大于95% |

5.4.6接口耐焊性试验

| 测试项目 | 测试条件 | 判定准则 |
| --- | --- | --- |
| 耐焊性试验 | 烙铁温度 350±5℃，手工焊接 1-3秒 | 目视检查：接口和焊盘不变形、破损 |
|  | 锡炉温度 265±5℃，浸泡10-15秒 | 目视检查：接口和焊盘不变形、破损 |

5.4.7 接口振动试验

| 测试项目 | 测试条件 | 判定准则 |
| --- | --- | --- |
| 接口振动试验 | 振幅：1.52mm，振动频率：50～2000～50Hz，振动时间：X﹑Y﹑Z轴各15分钟，共计45分钟； 振动过程持续载入电流：DC 100mA | 目视检查产品外观无损伤、变形； 接触电阻变化量≤50mΩ 振动过程中，讯号中断≤1微秒（μs） |

5.4.8 接口塑胶材料阻燃试验

| 测试项目 | 测试条件 | 判定准则 |
| --- | --- | --- |
| 塑胶材料阻燃试验 | 实验方法按GB/T 5169.11 试验温度：550℃±15℃ 试验时间：30秒 | 下方铺层没有起燃或试样的火焰或在移开灼热丝后30s内熄灭 |

- 5.5 接口环境测试要求

5.5.1低温试验

| 测试项目 | 测试条件 | 判定准则 |
| --- | --- | --- |
| 低温试验 | 存放于-40℃±3℃在环境下48小时,然后在标准大气压下静置1~2 小时后再进行测量。 | 试验后外观无损伤； 接触阻抗≤30 mΩ |

5.5.2高温试验

| 测试项目 | 测试条件 | 判定准则 |
| --- | --- | --- |
| 高温试验 | 存放于85℃±2℃在环境下48小时,然后在标准大气压下静置1~2 小时后再进行测量。 | 试验后外观无损伤； 接触阻抗≤30 mΩ |

5.5.3恒定湿热试验

| 测试项目 | 测试条件 | 判定准则 |
| --- | --- | --- |
| 恒定湿热试验 | 温度在40±2℃，相对湿度90～95%，持续168小时，经试验后，于室温中静置1～2小时再检查。 | 试验后外观无损伤； 接触阻抗≤30 mΩ 端子之间耐压30V AC，1min，无击穿 |

5.5.4冷热冲击试验

| 测试项目 | 测试条件 | 判定准则 |
| --- | --- | --- |
| 高低温交变试验 | 按照下图，10个循环； 测试完成后，静置1-2H再检查 | 外观无损伤； 接触阻抗≤30 mΩ |

- 5.6 环保要求

接口的材料，按GB/T 26125 电子电气产品 六种限用物质的方法进行测定。

试验结果的评价

应对试验样品进行目视检查以及相关规范要求的性能检测。