| ICS | 71.040.99 |
| --- | --- |
| CCS | C50/64 |

养殖用水中硝基呋喃类、氯霉素类、三苯甲烷类、喹诺酮类、磺胺类、四环素类和大环内酯类药物残留量的测定 高效液相色谱-串联质谱法

DDetermination of Nitrofurans, Chloramphenicols, Triphenylmethanes, Quinolones, Sulfonamides, Tetracyclines and Macrolides Residues in Aquaculture Water by HPLC-MS/MS Method

（征求意见稿）

（送审讨论稿）

2024-XX-XX发布

2024-XX-XX实施

中国出入境检验检疫协会 发布

团 体 标 准

P/CIQA-104-2022

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国出入境检验检疫协会综合质量服务标准化技术委员会（CIQA/TC12）提出并归口。

本文件起草单位：中国检验认证集团广西有限公司、自然资源部第四海洋研究所、北海海关综合技术服务中心。

本文件主要起草人：梁光纤、张丽、梁任佳、刘冬灵、黄芯语、金其扬、陆媛苑、樊春燕、刘丹

本文件系首次发布。

本文件版权归中国出入境检验检疫协会所有。任何单位或个人未经许可，不得以营利为目的，印制、出版、翻译、转发或复制全文或部分文字

养殖用水中硝基呋喃类、氯霉素类、三苯甲烷类、喹诺酮类、磺胺类、四环素类和大环内酯类药物残留量的测定 高效液相色谱-串联质谱法

范围

本文件规定了养殖用水中硝基呋喃类、氯霉素类、三苯甲烷类、喹诺酮类、磺胺类、四环素类和大环内酯类药物残留量的测定——高效液相色谱-串联质谱法。

本方法适用于养殖用水中硝基呋喃类(呋喃唑酮、呋喃它酮)、氯霉素类（氯霉素、氟苯尼考）、三苯甲烷类（孔雀石绿、隐性孔雀石绿）、喹诺酮类（环丙沙星、二氟沙星、依诺沙星、恩诺沙星、氟甲喹、洛美沙星、诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、沙拉沙星、噁喹酸）、磺胺类（磺胺苯酰、乙酰磺胺、磺胺氯哒嗪、磺胺嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺邻二甲氧嘧啶、磺胺甲嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲噻二唑、磺胺苯吡唑、磺胺吡啶、磺胺噻唑、磺胺二甲异噁唑）、四环素类（四环素、金霉素、多西环素）和大环内酯类（红霉素、克拉霉素、阿奇霉素、吉他霉素、交沙霉素、替米考星、泰乐菌素）药物残留的测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

方法原理

养殖用水中的硝基呋喃类、氯霉素类、三苯甲烷类、喹诺酮类、磺胺类、四环素类和大环内酯类药物经亲水亲脂平衡型固相萃取柱直接富集净化后，用高效液相色谱-串联质谱法测定，三苯甲烷类使用内标法定量，其他药物使用外标法定量。

试剂和材料

除非另有说明，本方法所用试剂均为色谱纯。水为GB/T 6682规定的一级水。

试剂

乙腈（CH3CN）：色谱纯。

甲醇（CH3OH）：色谱纯。

乙酸乙酯（C4H8O2）：色谱纯。

甲酸（HCOOH）：色谱纯。

溶液配置

0.1%甲酸水溶液：取1 mL甲酸，用水定容至1000 mL。

0.1%甲酸乙腈：取 0.1 mL 甲酸，用乙腈定容至100 mL。

0.1%甲酸水+乙腈（95+5）：95 mL0.1%甲酸水中加入5 mL乙腈。

标准品

硝基呋喃：呋喃唑酮、呋喃它酮，含量均≥95.0%。具体见附录 A。

氯霉素类：氯霉素、氟苯尼考，含量均≥95.0%。具体见附录 A。

三苯甲烷类：孔雀石绿、隐性孔雀石绿、同位素内标氘代孔雀石绿、同位素内标氘代隐性孔雀石绿，含量均≥95.0%。具体见附录 A。

喹诺酮类：环丙沙星、二氟沙星、依诺沙星、恩诺沙星、氟甲喹、洛美沙星、诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、沙拉沙星、噁喹酸，含量均≥95.0%。具体见附录 A。

磺胺类：磺胺苯酰、乙酰磺胺、磺胺氯哒嗪、磺胺嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺邻二甲氧嘧啶、磺胺甲嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲噻二唑、磺胺苯吡唑、磺胺吡啶、磺胺噻唑、磺胺二甲异噁唑，含量均≥95.0%。具体见附录 A。

四环素类：四环素、金霉素、多西环素，含量均≥90.0%。具体见附录 A。

大环内酯类：红霉素、克拉霉素、阿奇霉素、吉他霉素、交沙霉素、替米考星、泰乐菌素，含量均≥90.0%。具体见附录 A。

标准溶液配置

标准储备液（1 mg/mL)：精密称取各标准品适量（相当于各活性成分约10 mg），于10 mL容量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，分别配制成浓度为1 mg/mL的标准储备液，-20℃及以下保存，有效期6个月。

可使用经国家认证并授予标准物质证书的标准溶液物质（或标准混合溶液），质量浓度为1 mg/mL。

混合标准溶液A(10 μg/mL)：分别精密量取1 mg/mL的硝基呋喃类、氯霉素类、三苯甲烷类（同位素内标除外）、喹诺酮类、磺胺类、大环内酯类标准储备液各0.1 mL，于10 mL容量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，配制成浓度为10 μg/mL的混合标准溶液A，-20℃及以下保存，有效期1个月。

混合标准溶液B(10 μg/mL)：分别精密量取1 mg/mL的四环素类标准储备液各0.1 mL，于10 mL容量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，配制成浓度为10 μg/mL的混合标准溶液B，-20℃及以下保存，有效期1个月。

混合内标标准溶液(10 μg/mL)：分别精密量取1 mg/mL的同位素内标氘代孔雀石绿、同位素内标氘代隐性孔雀石绿标准储备液各0.1 mL，于10 mL容量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，配制成浓度为10 μg/mL的混合内标标准溶液，-20℃及以下保存，有效期1个月。

混合内标工作溶液(10 ng/mL)：精密量取10 μg/mL的混合内标标准溶液0.1 mL，于10 mL容量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，配制成浓度为1 μg/mL的混合内标标准中间液，用甲醇逐级稀释，配制成10 ng/mL的混合内标工作溶液，临用现配。

材料

亲水亲脂平衡型固相萃取柱：200 mg/6 mL，或相当者。

0.45 μm水相过滤膜。

0.22 μm有机相尼龙针式滤器

仪器和设备

高效液相色谱-串联质谱：配电喷雾离子源。

移液管：50 mL。

抽滤装置。

超声波清洗机。

固相萃取装置。

可控温氮吹浓缩仪。

聚丙烯塑料离心管：50 mL。

玻璃试管：15 mL。

分析步骤

样品的富集浓缩与净化

水样经0.45 μm滤膜过滤后，移取50 mL水样，加入100 μL混合内标工作溶液(5.4.5)，超声2min，吸取全部液体过固相萃取柱（预先用6 mL甲醇，6 mL水活化），待试样完全流出后用6 mL 0.1%甲酸水淋洗，弃去淋洗液，抽干，再依次用6 mL甲醇、6 mL  0.1% 甲酸乙腈洗脱，收集洗脱液于15 mL 玻璃试管中，45℃水浴氮气吹干，再用1.00 mL  0.1%甲酸水+乙腈(95+5)溶液复溶，经 0.22 µm滤膜过滤，待上机测定。

空白试验

移取不含目标物经过滤的空白水样，采用与7.1完全相同的步骤进行测定。

标准曲线的制备

精密量取混合标准溶液A(5.4.2)和混合标准溶液B(5.4.3)适量，加入适量混合内标工作溶液(5.4.5)，用0.1%甲酸水+乙腈(95+5)溶液配制成硝基呋喃类、氯霉素类、三苯甲烷类、喹诺酮类、磺胺类、大环内酯类浓度为0.5 ng/mL、1 ng/mL、2 ng/mL、5 ng/mL、10 ng/mL，四环素类浓度为5 ng/mL、10 ng/mL、20 ng/mL、50 ng/mL、100 ng/mL，并最终含1 ng/mL同位素内标物的系列混合标准溶液。

测定

液相色谱参考条件

色谱柱：C18（100 mm×2.1 mm，1.8 μm）或相当者；

柱温：35 ℃；

进样量：10 μL；

流速：0.5 mL/min；

流动相：A为0.1%甲酸水溶液，B为乙腈，梯度洗脱条件见表1。

流动相洗脱条件

| 时间 min | 0.1%甲酸水溶液 % | 乙腈 % |
| --- | --- | --- |
| 0 | 98 | 2 |
| 0.5 | 98 | 2 |
| 2 | 80 | 20 |
| 4 | 70 | 30 |
| 7 | 5 | 95 |
| 9 | 5 | 95 |
| 11 | 0 | 100 |
| 13.5 | 0 | 100 |
| 15 | 98 | 2 |
| 16 | 98 | 2 |

质谱参考条件1)

- 离子源：电喷雾离子源；

- 扫描方式：正离子、负离子扫描；

- 检测方式：多反应检测；

- 气体温度：300℃；

- 雾化器压力：45 psi；

- 干燥气流量：氮气11 L/min；

- 鞘流气温度：350°C；

- 鞘流气流量：氮气11 L/min；

- 毛细管电压：3500 V（正离子）；4000 V（负离子）；

- 定性离子对、定量离子对、碰撞能量见表2。

定性离子对、定量离子对、碰撞能量

| 药物名称 | 母离子 m/z | 子离子 m/z | 碰撞能量 eV |
| --- | --- | --- | --- |
| 呋喃它酮 | 325.1 | 281.2 | 16 |
|  | 325.1 | 252.2* | 20 |
| 呋喃唑酮 | 226.1 | 139 | 15 |
|  | 226.1 | 122* | 20 |
| 氯霉素 | 321 | 257 | 4 |
|  | 321 | 152* | 12 |
| 氟苯尼考 | 356 | 336* | 4 |
|  | 356 | 185 | 14 |
| 孔雀石绿 | 329 | 313.2* | 36 |
|  | 329 | 208.1 | 32 |
| 孔雀石绿-D5 | 334 | 318.1* | 38 |
| 隐色孔雀石绿 | 331 | 315.2 | 28 |
|  | 331 | 239.2* | 28 |
| 隐色孔雀石绿-D6 | 337 | 240.1* | 30 |
| 环丙沙星 | 332 | 314.2* | 17 |
|  | 332 | 288.2 | 13 |
| 二氟沙星 | 400 | 356.1* | 17 |
|  | 400 | 299.1 | 29 |
| 依诺沙星 | 321.4 | 303.3* | 19 |
|  | 321.4 | 233.9 | 22 |
| 恩诺沙星 | 360 | 342.2 | 17 |
|  | 360 | 316.2* | 17 |
| 氟甲喹 | 262.3 | 244.2* | 16 |
|  | 262.3 | 202.1 | 36 |
| 洛美沙星 | 351.9 | 334 | 30 |
|  | 351.9 | 265* | 36 |
| 诺氟沙星 | 320 | 302.2* | 17 |
|  | 320 | 276.2 | 13 |
| 氧氟沙星 | 362.4 | 318.2* | 17 |
|  | 362.4 | 261.1 | 25 |
| 培氟沙星 | 334 | 316.2* | 17 |
|  | 334 | 290.2 | 13 |
| 沙拉沙星 | 386 | 342.2 | 13 |
|  | 386 | 299.2* | 25 |
| 噁喹酸 | 262.2 | 244* | 12 |
|  | 262.2 | 216 | 28 |
| 磺胺苯酰 | 276.9 | 156* | 12 |
|  | 276.9 | 108 | 28 |
| 乙酰磺胺 | 215 | 156* | 8 |
|  | 215 | 108 | 12 |
| 磺胺氯哒嗪 | 285 | 156* | 12 |
|  | 285 | 108 | 20 |
| 磺胺嘧啶 | 251 | 156* | 12 |
|  | 251 | 108 | 20 |
| 磺胺甲噁唑 | 254 | 156.1 | 9 |
|  | 254 | 108.1* | 21 |
| 磺胺间二甲氧嘧啶 | 311 | 156* | 16 |
|  | 311 | 108 | 28 |
| 磺胺邻二甲氧嘧啶 | 311 | 156* | 16 |
|  | 311 | 108 | 24 |
| 磺胺甲嘧啶 | 265 | 156* | 15 |
|  | 265 | 108 | 28 |
| 磺胺二甲嘧啶 | 279 | 186 | 13 |
|  | 279 | 124.1* | 25 |
| 磺胺甲噻二唑 | 271 | 156* | 12 |
|  | 271 | 108 | 16 |
| 磺胺苯吡唑 | 315 | 222 | 20 |
|  | 315 | 158* | 24 |
| 磺胺吡啶 | 250 | 156* | 16 |
|  | 250 | 108 | 24 |
| 磺胺噻唑 | 256 | 156* | 12 |
|  | 256 | 108 | 24 |
| 磺胺二甲异噁唑 | 268 | 156* | 12 |
|  | 268 | 112.7 | 16 |
| 金霉素 | 479 | 462 | 15 |
|  | 479 | 444* | 22 |
| 多西环素 | 445 | 428* | 15 |
|  | 445 | 154 | 15 |
| 四环素 | 445 | 427 | 25 |
|  | 445 | 410* | 20 |
| 阿奇霉素 | 749.5 | 591.4 | 27 |
|  | 749.5 | 158* | 36 |
| 克拉霉素 | 748.5 | 590.1 | 18 |
|  | 748.5 | 158.1* | 28 |
| 红霉素 | 734.4 | 576.2 | 18 |
|  | 734.4 | 158.2* | 28 |
| 交沙霉素 | 828.3 | 174.1 | 29 |
|  | 828.3 | 109* | 40 |
| 吉他霉素 | 772.4 | 174.3 | 29 |
|  | 772.4 | 109* | 40 |
| 替米考星 | 869.5 | 696 | 36 |
|  | 869.5 | 174* | 48 |
| 泰乐菌素 | 916.4 | 174.2* | 37 |
|  | 916.4 | 772.2 | 25 |
| *为定量离子。 |  |  |  |

测定法

在相同测试条件下，将系列混合标准溶液和试样溶液等体积测定，孔雀石绿和隐性孔雀石绿分别以氘代孔雀石绿和氘代隐性孔雀石绿为内标，内标法定量，其余药物外标法定量。系列混合标准溶液和试样溶液中目标药物的特征离子质量色谱峰峰面积均应在仪器检测的线性范围之内，且保留时间偏差在±2.5%以内，检测到的相对离子丰度，应当与浓度相当的标准溶液相对离子丰度一致。其允许偏差应符合表3的要求。

定性确证时的相对离子丰度的允许偏差

| 相对离子丰度（%） | ＞50 | 20~50 | 10~20 | ≤10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许的最大偏差（%） | ±20 | ±25 | ±30 | ±50 |

结果的计算和表述

水样中硝基呋喃类、氯霉素类、三苯甲烷类、喹诺酮类、磺胺类、四环素类和大环内酯类药物的残留量按式（1）计算。
	Xi=Ci×VV0	(1)

式中：

Xi——水样中待测药物残留量的含量，单位为微克每升(μg/L)；

Ci——试样液中待测药物残留量的浓度，单位为微克每升(μg/L)；

V——最终定容体积，单位为毫升(mL)；

V0——测定水样品的体积，单位为毫升(mL)。

方法的灵敏度、准确度与精密度

灵敏度

本方法的硝基呋喃类、氯霉素类、三苯甲烷类、喹诺酮类、磺胺类、大环内酯类药物的检出限为0.01 μg/L，定量限为0.02 μg/L；四环素类药物的检出限为0.10 μg/L，定量限为0.20 μg/L。

准确度

本方法的硝基呋喃类、氯霉素类、三苯甲烷类、喹诺酮类、磺胺类、大环内酯类药物在0.01 μg/L~0.10 μg/L、四环素类药物在0.10 μg/L~1.0 μg/L添加浓度水平上的回收率为60%~120%。

精确度

本方法的批内相对标准偏差≤20%，批间相对标准偏差≤20%。

（资料性）
硝基呋喃类、氯霉素类、三苯甲烷类、喹诺酮类、磺胺类、四环素类和大环内酯类药物中英文通用名称、化学式和CAS号

硝基呋喃类、氯霉素类、三苯甲烷类、喹诺酮类、磺胺类、四环素类和大环内酯类药物中英文通用名称、化学式和CAS号见表A.1。

硝基呋喃类、氯霉素类、三苯甲烷类、喹诺酮类、磺胺类、四环素类和大环内酯类药物中英文通用名称、化学式和CAS号

| 药物名称 | 英文通用名称 | 化学分子式 | CAS号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 呋喃它酮 | furaltadone | C13H16N4O6 | 139-91-3 |
| 呋喃唑酮 | furazolidone | C8H7N3O5 | 67-45-8 |
| 氯霉素 | chloramphenicol | C11H12Cl2N2O5 | 56-75-7 |
| 氟苯尼考 | florfenicol | C12H14Cl2FNO4S | 73231-34-2 |
| 孔雀石绿 | malachite green | C23H25ClN2 | 569-64-2 |
| 孔雀石绿-D5 | malachite green -D5 picrate | C23H20D5N2·C6H2N3O7 | 1258668-21-1 |
| 隐色孔雀石绿 | leucomalachite green | C23H26N2 | 129-73-7 |
| 隐色孔雀石绿-D6 | leucomalachite green -D6 | C23H20D6N2 | 1173021-13-0 |
| 环丙沙星 | ciprofloxacin | C17H18FN3O3 | 85721-33-1 |
| 二氟沙星 | difloxacin | C21H19F2N3O3 | 98106-17-3 |
| 依诺沙星 | enoxacin | C15H17FN4O3 | 74011-58-8 |
| 恩诺沙星 | enrofloxacin | C19H22FN3O3 | 93106-60-6 |
| 氟甲喹 | flumequine | C14H12FNO3 | 42835-25-6 |
| 洛美沙星 | lomefloxacin | C17H19F2N3O3 | 98079-51-7 |
| 诺氟沙星 | norfloxacin | C16H18FN3O3 | 70458-96-7 |
| 氧氟沙星 | ofloxacin | C18H20FN3O4 | 82419-36-1 |
| 培氟沙星 | pefloxacin | C17H20FN3O3 | 70458-92-3 |
| 沙拉沙星 | sarafloxacin | C20H17F2N3O3 | 98105-99-8 |
| 噁喹酸 | oxolinic acid | C13H11NO5 | 14698-29-4 |
| 磺胺苯酰/苯甲酰磺胺 | sulfabenzamide | C13H12N2O3S | 127-71-9 |
| 乙酰磺胺 | sulfacetamide | C8H10N2O3S | 144-80-9 |
| 磺胺氯哒嗪 | sulfachloropyridazine | C10H9ClN4O2S | 80-32-0 |
| 磺胺嘧啶 | sulfadiazine | C10H10N4O2S | 68-35-9 |
| 磺胺甲噁唑 | sulfamethoxazole | C10H11N3O3S | 723-46-6 |
| 磺胺间二甲氧嘧啶 | sulfadimethoxine | C12H14N4O4S | 122-11-2 |
| 磺胺邻二甲氧嘧啶 | sulfadoxine | C12H14N4O4S | 2447-57-6 |
| 磺胺甲嘧啶 | sulfamerazine | C11H12N4O2S | 127-79-7 |
| 磺胺二甲嘧啶 | sulfamethazine | C12H14N4O2S | 57-68-1 |
| 磺胺甲噻二唑 | sulfamethizole | C9H10N4O2S2 | 144-82-1 |
| 磺胺苯吡唑 | sulfaphenazole | C15H14N4O2S | 526-08-9 |
| 磺胺吡啶 | sulfapyridine | C11H11N3O2S | 144-83-2 |
| 磺胺噻唑 | sulfathiazole | C9H9N3O2S2 | 72-14-0 |
| 磺胺二甲异恶唑 | sulfisoxazole | C11H13N3O3S | 127-69-5 |
| 金霉素 | chlortetracycline | C22H23ClN2O8 | 57-62-5 |
| 多西环素 | doxycycline | C22H24N2O8 | 564-25-0 |
| 四环素 | tetracycline | C22H24N2O8 | 60-54-8 |
| 阿奇霉素 | azithromycin | C38H72N2O12 | 83905-01-5 |
| 克拉霉素 | clar ithromycin | C38H69NO13 | 81103-11-9 |
| 红霉素 | erythromycin | C37H67NO3 | 114-07-8 |
| 交沙霉素 | josamycin | C42H69NO15 | 16846-24-5 |
| 吉他霉素 | kitasamycin | C40H67NO14 | 1392-21-8 |
| 替米考星 | tilmicosin | C46H80N2O13 | 108050-54-0 |
| 泰乐菌素 | ty losin | C46H77NO17 | 1401-69-0 |

1)  非商业性声明:所列参考质谱条件是在Agilent 6470B 质谱仪上完成的,此处列出试验用仪器型号仅为提供参考,并不涉及商业目的,鼓励标准使用者尝试不同厂家或型号的仪器。